TCP ECR測試說明文件

By 李允寧 精誠金融科技股份有限公司

- 此程式為開源測試軟體，僅提供廠商測試功能使用。

- EDC之TCP ECR功能使用EDC作為Sever，POS為Client。

- 執行檔路徑TCPtest\SocketTest-master\dist\SocketTest.jar

- 請先行取得EDC於測試環境下WiFi之Local IP。

(EDC Local IP查看方式於此文件第二頁)

- 開啟測試程式後，點選Client頁籤，輸入EDC之IP和port(預設為8080)：

- 點擊Connect即可嘗試連線，當按鈕切換為disconnect時即連線成功。

- 於下方對話框輸入indata點擊send即可送出資料。

(資料內容規格同”彰銀POS連線規格長度600Ver 1.1_X990(含自助、多元支付)”)

註：因此程式無自動計算LRC功能，因此附上ex_indata.txt為參考資料，可直接複製內容送出。

- 交易流程完成後(無論成功失敗)，EDC回傳資料顯示於中間對話框。

- 收到後，請傳輸Ack.txt內之資料給EDC，確認收到資料。

註：若未收到Ack，EDC將每3秒重新傳輸當次資料，若重送三次依然無收到，將會剔除此Client並重新啟動EDC Server，請重新Connect。

如何取得EDC Local IP

- 下拉畫面頂部之狀態欄

- 請先”長按”WIFI圖示進入設定

- 點選右上角齒輪(部分機型為點選右方3個點後選擇進階)

- 最下方為卡機Local IP